南极考察站微电网智能调控系统中期设计报告

目录结构 数据库 人机界面 数据接口与进程设计

软硬件编程综合课程大作业

| 项目组 | 第六组 |
| --- | --- |
| 模块分工 | A 刘雨杭 B 李佳霖 C 陈信甫 |
| 报告日期 | 2026 年 9 月 8 日 |
| 代码基线 | 本地 Git 审计副本 main 427f029 |
| 阶段结论 | A/B 已完成跨机公网连接调试 C 完成本机初步调试但尚未连接 A |

报告用于中期检查和后续三端联调，不替代最终硬件验收记录。

摘要

本项目面向南极考察站孤立微电网场景，采用 A 电网模拟器、B EMS 主站、C 风电子站三角色协作架构。A 负责风速和负荷场景、风机与柴油机实际出力仿真以及 TCP 服务；B 负责风电优先和柴油补偿调度；C 单片机负责风机可用功率、运行许可、保护和桨距动作，C 上位机负责串口监控、参数维护和本地数据管理。三方各自维护 SQLite 数据库，跨电脑只通过明确的数据报文通信，不共享数据库文件。

截至 2026 年 9 月 8 日，A/B 已按项目组联调记录完成跨机器公网连接调试，具备 state_request、state、dispatch 和 ACK 基本收发条件；C 已完成第一阶段本机软件调试与界面、数据库、串口协议骨架，尚未连接 A 端测试。最新可审计 Git 副本中的 94 项 A/B 自动化测试全部通过，但该结果不等同于 STM32、UART、Wi-Fi 和 A/B/C 三端闭环实机验收。

中期设计的重点是保持计算责任不混淆：B 的 target 不能冒充 actual，C 的桨距动作不能直接改写负荷，A 的内部物理裁剪值不能替代 C 发布的公共可用功率。后续工作应优先完成 C 的 STM32 Wi-Fi 客户端、冻结 UART 协议、打通 C 至 A 数据链路，并形成可追溯的三端闭环验收记录。

报告结构

总体架构与目录组织

grid.db、ems.db、wind.db 表结构

A、B、C 人机界面设计

TCP 与串口接口字段和交互内容

各运行进程的核心功能细化

截至 2026 年 9 月 8 日的完成情况、差异与下一阶段任务

1 设计依据与版本基线

1.1 设计依据

报告以课程作业原文为最高要求，以仓库中的 requirements、parameter ownership、protocol、database、time interface、decisions、acceptance 及各模块 README 为设计依据，并通过当前源代码和测试结果核验实现状态。课程原文规定角色职责，但未指定全部设备参数；报告中的风机、柴油机和周期数值均表述为小组统一配置。

1.2 Git 进度基线

| 核验项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可审计分支 | main | 工作树干净 |
| 最新提交 | 427f029 | A 历史界面响应优化与 UTC+8 北京时间显示 |
| 前一提交 | 83e8b82 | A 综合监控、参数同步与 UTC 时间轴集成 |
| 缓存 origin/main | 9bd844a | 本地 main 显示 ahead 2 |
| 远端核验 | 未完成 | 刷新 GitHub 远端时连接被重置，因此不能断言服务器端已包含这 2 个提交 |
| 自动化测试 | 94 项通过 | 使用仓库 Python 3.11 环境执行 unittest 全量测试 |

状态口径：代码功能采用上述本地 Git 审计副本；A/B 公网联调和 C 本机调试结论采用项目组截至报告日期的最新进度说明。仓库 README 中仍存在“尚需 A/B socket 联调”的旧表述，应在下次提交中更新为已完成的基础公网联调，同时保留尚未覆盖的异常测试范围。

2 总体架构设计

2.1 三角色职责

| 角色 | 主要输入 | 核心计算或动作 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 电网模拟器 | 独立风速和负荷场景、B 调度目标、C 控制动作 | 推进仿真，计算风柴 actual 和功率不平衡 | state、ACK、grid.db |
| B EMS 主站 | A 状态和参数副本 | 风电优先、柴油补缺、备用和状态有效性检查 | dispatch、ems.db、调度评价 |
| C 单片机 | A 风速、B 风机目标、风机参数 | 计算 available、operating limit、启停、保护和桨距 | wind_action、UART 遥测 |
| C 上位机 | STM32 遥测、用户参数和模式操作 | 串口采集、参数维护、历史和日志展示 | UART 参数和命令、wind.db |

2.2 通信拓扑与数据闭环

B EMS TCP Client  ── state_request / dispatch ──>  A TCP Server

B EMS TCP Client  <────── state / ack ──────────  A TCP Server

STM32 Wi-Fi Client ─ state_request / wind_action -> A TCP Server

STM32 Wi-Fi Client <────── state / ack ────────── A TCP Server

C Host PC          <──── UART frames ───────────> STM32 Controller

完整闭环为 A 发布风速和负荷状态，B 生成风机与柴油机功率目标，A 将目标和状态提供给 C，C 根据风速、目标和保护条件生成风机动作，A 再以模型、爬坡和启停约束计算实际出力并发布下一状态。当前已跑通 A/B 公网基础链路，C 尚未加入该闭环。

2.3 时间和控制顺序

| 对象 | 当前值或字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A 仿真步长与执行周期 | 1 s / 1 s | 场景插值和仿真推进 |
| B 状态采集与调度周期 | 1 s / 5 s | 采集和决策分频 |
| C 控制周期与通信超时 | 1 s / 3 s | 小组统一配置，仍需实机确认 |
| 状态采样时间 | sampled_at_utc | A 生成，B/C 原样保存 |
| 本机接收时间 | received_at_utc | 各接收端生成，不替代 A 采样时间 |
| 控制排序 | session_id + step + seq | 不依赖三台电脑墙钟 |

3 目录结构设计

仓库按角色划分为 A、B、C 三个主目录，同时以 common 和 docs 维护公共接口与设计决策。分工目录是主要职责边界，不是代码权限边界；跨模块修改涉及公共字段、单位或控制权时，必须同步更新协议和决策记录。

microgrid-simulation-group6th/

├─ A_simulator/              A 仿真、grid.db 数据层、TCP 服务、Qt 界面

│  ├─ config.py  models.py  scenario.py  repository.py  server.py

│  ├─ gui/curve_widget.py  gui/main_window.py

│  ├─ scenarios/antarctic_10min.csv  scenarios/demo.csv

│  └─ __main__.py  README.md

├─ B_dispatch/               B EMS 模型、调度、服务、TCP 客户端、Qt 界面

│  ├─ models.py  dispatch.py  operator_core.py  runtime.py

│  ├─ repository.py  db_schema.sql  tcpB.py  serviceB.py

│  └─ gui_b.py  __main__.py  README.md

├─ C_controller/             C 风电子站

│  ├─ firmware/              STM32CubeIDE 工程、HAL 驱动、wind_turbine 控制逻辑

│  └─ host/                  PyQt6 上位机、串口线程、本地模拟器、wind.db 数据层

├─ common/                   公共协议、配置和报文样例

├─ docs/                     需求、数据库、网络、时间、决策和验收文档

├─ data/runtime/             本地运行数据库与日志，不提交 Git

├─ scripts/                  环境初始化、数据库初始化和 A 一键启动

└─ tests/                    A/B 模型、数据库、TCP、运行时和 GUI 测试

| 关键位置 | 设计责任 |
| --- | --- |
| A_simulator/models.py | 风机、柴发、控制输入和仿真状态模型；实际出力与爬坡计算 |
| A_simulator/repository.py | grid.db schema v5、短事务、命令去重、状态和历史原子写入 |
| A_simulator/server.py | 线程化 TCP 服务、JSON Lines 编解码、权限校验和 ACK |
| B_dispatch/operator_core.py | 调度决策入口；封装风电优先、备用和 C 保护优先 |
| B_dispatch/tcpB.py | A 客户端、全量同步、分帧、ACK 等待和不确定投递处理 |
| C_controller/firmware | STM32 周期任务、USART2 接收与控制计算；USART1 预留 Wi-Fi |
| C_controller/host | 风机监控 GUI、SerialWorker、数据库、本地仿真和协议解析 |

4 数据库设计

4.1 总体原则

A 只直接访问 grid.db，B 只直接访问 ems.db，C 上位机只直接访问 wind.db；跨电脑不共享 SQLite 文件。

参数、当前状态、目标和动作、历史、通信及系统日志分层保存；target、action、actual 不使用同一字段互相覆盖。

A/B 使用独立短连接和短事务，设置锁等待；A 将同一仿真步的当前状态、历史和 SCADA 点尽量原子写入。

A/B 保存 UTC 采样与接收时间；C 现有本机库仍使用本地时间字符串，接入公共协议后应补齐 UTC 语义。

运行数据库位于 data/runtime，不提交 Git；仓库只提交 schema、迁移和初始化逻辑。

4.2 A 端 grid.db schema v5

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| simulation_control | singleton_id, session_id, status, start_s, end_s, step_s, poll_interval_s, sim_time_s, step, server_seq | 仿真生命周期、会话和服务端序号 |
| scenario_points | step, sim_time_s, wind_speed_mps, load_power_kw | 独立风速与负荷曲线 |
| device_parameters | device_id, name, value, unit | 风机、柴发和负荷设备参数 |
| parameter_state | name, value, unit, owner, source, updated_at_utc, editable | A/B/C 参数当前副本与写权限 |
| parameter_history | name, old_value, new_value, owner, source, changed_at_utc | 参数变更审计 |
| control_state | B 风柴 target/enable，C enable/pitch/available/limit，updated_at_utc | 调度目标和控制动作分层缓存 |
| current_state | session, step, sampled_at_utc, 场景值、五层功率、实际桨距、运行状态、不平衡 | 最新仿真真值 |
| state_history | current_state 的时序快照，UNIQUE(session_id, step) | 运行曲线和回放 |
| scada_points | point_id, device_id, category, value_json, version, updated_step, 时间 | 四遥当前点表 |
| scada_history | session_id, step, point_id, value_json, sampled_at_utc | 四遥历史 |
| commands | session_id, source, seq, message_type, payload_json, accepted, reason, received_at_utc | 报文去重、权限和处理结果 |
| connection_status | peer, connected, last_seen_at_utc, detail | B/C 在线状态 |
| logs | level, event, message, session_id, step, created_at_utc | 仿真和通信事件 |

4.3 B 端 ems.db schema v4

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| schema_meta | key, value | 记录 schema_version=4 |
| physical_parameters | 风机 100 kW、3/12/25 m/s、0/90 deg、风柴爬坡与柴发上下限 | A/B 只读物理参数副本 |
| dispatch_parameters | wind_min_kw, wind_max_kw, diesel_max_kw, reserve_kw | B 调度限值，reserve 固定 10 kW |
| ems_runtime_config | poll_period_s, dispatch_period_s, closed_loop, command_timeout_s | 采集、调度与闭环周期 |
| current_state | session、step、场景、available/limit、wind_target、wind/diesel actual、pitch、fault、双时间 | 最近一次 A 状态副本 |
| state_history | current_state 的追加记录 | 历史查询与追溯 |
| dispatch_commands | session, step, seq, 两类 target/enable, status, reason, ACK 字段 | B 命令全生命周期 |
| dispatch_evaluation | command_id, target/actual unserved/surplus, evaluated_at_utc | 策略效果评价 |
| event_log | level, event_type, message, session_id, step, created_at_utc | 异常、通信和运行日志 |

当前 B 状态表保存 wind_target_kw，但未保存 state 报文中的 diesel_target_kw 和 diesel_running；若最终验收要求从 ems.db 完整复原 A state，应补列或在接口冻结时明确删减规则。

4.4 C 端 wind.db 当前 8 张表

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| device | device_id, device_name, model, location, rated_power | 风机设备台账 |
| parameter | cut_in/rated/cut_out, rated_power, deg_max, control_period, timeout, mode | 当前控制参数 |
| telemetry | cycle, timestamp, wind_speed, available/limit, target/actual, running, pitch, mode, 通信状态 | 风机遥测 |
| control_history | cycle, 风速、五层功率子集、桨距、运行、柴油设定、负荷、决策状态 | 每轮控制结果 |
| remote_command | command_type/value, send/execute_time, result, error_code, source | START/STOP/RESET/AUTO/MANUAL 记录 |
| remote_adjust | parameter_name, old/new, unit, adjust_time, source, result | 参数遥调审计 |
| communication_log | interface, direction, type, cycle, length, result, latency, error | UART/TCP 通信日志 |
| system_log | level, event_type/code, description, source, cycle, status | 系统和故障日志 |

4.5 数据库下一步统一项

C 将 timestamp 本地时间升级为 sampled_at_utc、received_at_utc、created_at_utc 等明确字段，并加入 session_id 与 step，避免跨机追溯时混淆。

C 旧 telemetry 迁移目前会重建两张表并不保留本地 mock 历史；正式数据产生前应确定可回滚迁移策略。

B/C 应保存完整链路主键或关联键，使 state → dispatch → wind_action → 后续 actual 能跨库按 session、step、seq 对齐。

三库不做跨电脑外键；一致性依赖公共 envelope、幂等命令、ACK 和验收日志。

5 人机界面设计

5.1 统一设计原则

A、B、C PC 端统一采用 Python 3.11 和 PyQt6，使用浅蓝灰工业监控风格、左侧导航、顶部状态区、白色内容卡片和实时曲线。界面只展示和操作本角色拥有的数据：A 不在界面中伪造 B/C 所有权参数，B 的本地场景必须标注 mock，C 上位机不替代 STM32 执行控制算法。耗时查询和通信不应阻塞 GUI 主线程。

5.2 A 综合监控界面

| 页面 | 功能内容 |
| --- | --- |
| 运行监控 | 本机 IPv4、监听地址/端口、TCP 启停、场景加载/编辑/另存、仿真启停暂停继续、新会话、实时 KPI、设备状态、风速和功率曲线 |
| 参数设置 | owner/source/更新时间/可编辑性；A 参数可编辑，B/C 副本只读；显示参数历史 |
| 历史数据 | 按 session、指标和记录数查询 state_history；后台工作线程查询，表格限 1000 行；日志筛选 |
| 报警与通信 | B/C 在线状态、会话与 envelope、连接端点、TCP/仿真进程、协议字段和 GUI 事件 |

A 数据库和协议继续保存 UTC；界面统一换算为 UTC+8 北京时间显示。运行中的 TCP 监听配置锁定，停止后修改并在下一次启动生效。A 通过 QProcess 分别启动仿真和 TCP 子进程，历史查询使用独立线程和独立短连接。

5.3 B EMS 操作界面

| 页面 | 功能内容 |
| --- | --- |
| 运行监控 | A 地址和端口、连接、负荷、available/limit/target/actual、柴油 actual、风速、不平衡、状态年龄和 session |
| 实时曲线 | 负荷、风电能力/限制/目标/实际和柴油实际趋势 |
| 本地场景和手动调度 | 构造 mock GridState，验证风电优先、备用、故障优先、缺电和过剩 |
| 参数设置 | ems.db 物理副本、调度限值、采集和调度周期；生产基线受初始化逻辑约束 |
| EMS 调度 | 手动计算和下发、可选自动闭环、两类 target/enable、缺供/过剩、reason、ACK |
| 历史数据 | state_history 按 session 查询，支持 CSV 导出 |
| 通信诊断 | 连接、pending state_request、full sync、最近入站 seq、ACK 和事件日志 |
| 报警与评价 | C fault、状态过期、delivery unknown、缺供/过剩和 ACK 接受率 |

B 自动闭环默认由 GUI 明确开启后才发送 dispatch。仓库 README 描述了“手动下发前等待最新状态并自动重算”，但当前 gui_b.py 的 send_current 仍直接发送 last_decision，未见相应排队状态；该文档和代码差异应在下一次提交前统一。

5.4 C 风电子站上位机界面

| 页面 | 功能内容 |
| --- | --- |
| 运行监控 | 串口、TCP 占位、本地仿真和数据库连接；风速、可用功率、目标、实际、运行和周期状态 |
| 实时曲线 | 风速与功率趋势 |
| 参数设置 | 切入/额定/切出风速、额定功率、桨距上限、周期、超时和模式 |
| 远程控制 | START、STOP、RESET、AUTO、MANUAL |
| 历史数据 | telemetry 与 control_history 时间区间查询和导出 |
| 报警与通信 | system_log、communication_log、STM32 在线和超时状态 |

目标拓扑要求 PC-C 只通过 UART 连接 STM32。目前 host/tcp_client.py 和界面中的 TCP 控件属于预留或本机调试框架，不能作为正式 C 至 A 路径；联网功能应迁移到 STM32/Wi-Fi 侧。

6 与其他角色交互的数据接口及内容

6.1 TCP 传输约定

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 编码和分帧 | UTF-8 JSON Lines，一行一帧，LF 结束 |
| 最大帧 | 建议 4096 bytes，含 LF；需按 MCU 内存复核 |
| 公共信封 | version, type, source, target, session_id, seq, step, sim_time_s, payload |
| 健壮性 | 缓存半帧，拆分粘包/多帧；拒绝超长、非法 JSON、NaN、Infinity 和越权字段 |
| 同步 | 连接后先 full state；会话变化或 step 回退时重新全量同步 |
| 幂等 | session_id + source + seq 去重；同序号不同内容拒绝 seq_conflict |
| ACK | accepted 仅表示 A 校验并接收，不代表设备达到目标；实际效果看后续 state |

6.2 业务报文矩阵

| 类型 | 方向 | payload 关键内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| state_request | B/C → A | full: bool | 请求全量或增量状态 |
| state | A → B/C | sampled_at_utc、风速、负荷、available、operating limit、风柴 target/actual、桨距 actual、运行、fault、不平衡 | 发布统一状态断面 |
| dispatch | B → A | wind_target_kw、diesel_target_kw、wind_enable、diesel_enable | 写入 B 调度目标和启停请求 |
| wind_action | C → A | wind_enable、pitch_target_deg、wind_available_kw、wind_operating_limit_kw | 写入 C 风机控制动作和能力 |
| parameter_update | B/C → A | parameters 非空对象，按 owner 白名单 | 同步参数副本 |
| ack | A → B/C | ack_seq、accepted、reason | 确认校验和保存结果 |

6.3 数据产生权和字段语义

| 产生方 | 唯一产生或计算的数据 |
| --- | --- |
| A | step、sim_time_s、sampled_at_utc、wind_speed_mps、load_power_kw、wind_actual_kw、diesel_actual_kw、power_imbalance_kw |
| B | wind_target_kw、diesel_target_kw、dispatch.wind_enable、dispatch.diesel_enable |
| C 单片机 | wind_available_kw、wind_operating_limit_kw、controller wind_enable、pitch_target_deg |
| 各接收端 | received_at_utc、连接状态和本机通信日志 |

五层功率语义依次为 rated、available、operating limit、target、actual，必须分开存储和展示。功率不平衡定义为 load - wind_actual - diesel_actual，正值表示缺电，负值表示过剩。

6.4 参数同步白名单

| Owner | 允许同步到 A 的参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| B | reserve_kw | kW |
| B | b_poll_s、b_dispatch_s | s |
| C | wind_rated_power_kw | kW |
| C | cut_in_speed_mps、rated_speed_mps、cut_out_speed_mps | m/s |
| C | pitch_full_output_deg、pitch_feather_deg | deg |
| C | c_control_s、c_timeout_s | s |

6.5 C 上位机与 STM32 串口接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 物理接口 | USART2，115200 8N1；USART1 预留 Wi-Fi 模块 |
| 当前帧 | $WIND、$PARAM、$CMD、$ACK |
| 命令 | START、STOP、RESET、AUTO、MANUAL |
| 当前状态 | 字段序在 host/config.py 与固件 wind_turbine 逻辑中对齐 |
| 未冻结项 | 帧头、长度、消息号、校验、编码、字节序、最大帧长和超时安全动作 |
| 必须补充 | session_id、step、sim_time_s、sampled_at_utc、wind_operating_limit_kw 及 A/B 目标链路 |

6.6 公网连接与安全边界

A 作为唯一 TCP 服务端，本机监听地址和端口可配置；公网穿透把公网端点映射到 A 本地端口，B 和 STM32 使用普通 TCP 客户端连接公网端点。A/B 已完成跨机公网基础连接调试。公网主机、端口、令牌和密码不得硬编码或提交仓库。当前协议 v1 没有认证和加密，因此联调应使用受控隧道和来源限制，结束后关闭临时公网入口。

7 各进程核心功能列表细化

| 运行单元 | 代码承载 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| A GUI 主进程 | PyQt6 main_window | 显示四页工作台；编辑场景和 A 参数；控制仿真/TCP 子进程；后台查询历史；显示 UTC+8；处理异常退出和新会话 |
| A 仿真计算进程 | python -m A_simulator run | 读取 simulation_control、scenario_points 和 control_state；一次采样 UTC；插值风速/负荷；按目标、动作、物理上限和爬坡计算 actual；原子写状态、历史、SCADA 和日志 |
| A TCP 服务进程 | python -m A_simulator serve | 监听 B/C；JSON Lines 分帧；信封、字段、范围和写权限校验；state_request、dispatch、wind_action、parameter_update、ACK；去重、序号、在线和 10 s 空闲断开 |
| B GUI 主进程 | gui_b.py | 八页 EMS 工作台；连接 A；展示 state；本地 mock；手动/自动调度；历史导出；报警和评价 |
| B 通信 I/O | EMSTcpClient | 建立连接并请求 full state；处理半包粘包；维护 pending request、full sync、递增 seq、ACK 和 delivery unknown |
| B 调度核心 | EMSCore / calculate_dispatch | 校验状态时效；按 operating limit 分配风电；柴油补缺并保留 10 kW 备用；C fault 优先；输出 target、enable、缺供、过剩和原因 |
| B 周期服务 | EMSRuntime / EMSServiceB | 1 s 采集、5 s 决策；开闭环控制；保存状态、命令、ACK、评价和日志；异常时清理缓存或给出安全结果 |
| C STM32 主循环 | main.c / WindTurbine_PeriodicTask | HAL_GetTick 周期调度；保存风速、目标和参数；计算 available/limit、运行许可和桨距；执行保护；生成 UART 遥测 |
| C UART 接收 | USART2 中断 / WindTurbine_OnRxByte | 逐字节缓存、识别 PARAM/CMD、更新参数和模式、返回 ACK；避免在中断中做长耗时工作 |
| C Wi-Fi TCP 客户端 | 目标进程，尚未实现 | 经 USART1 驱动 Wi-Fi；连接 A；full state；收 state；发 wind_action；重连、超时、安全状态和 ACK |
| C 上位机 GUI | host/main.py + Controller | 六页监控；连接 STM32 串口；参数/模式回写；保存 telemetry/control/history/log；历史查询导出 |
| C 串口线程 | SerialWorker QThread | 枚举串口、后台收发、行缓冲、连接状态和异常信号，避免阻塞 GUI |
| C 本地模拟线程 | Simulator QThread | 无硬件阶段模拟风速和控制逻辑，验证界面、协议解析和 wind.db；必须标注 mock |

进程边界说明：A 已明确使用独立 QProcess 运行仿真与 TCP 服务。B 已将通信、调度、周期和数据层拆成独立模块，但 GUI 启动路径仍在同一进程内通过定时器调用 TCP 和调度对象；最终版应根据课程“独立通信和计算进程”要求决定是否增加工作进程或后台线程，并验证 GUI 不阻塞。

8 截至 2026 年 9 月 8 日的完成情况

| 模块 | 已完成设计和代码 | 联调结论 | 未完成边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 电网模拟器 | 场景、实际出力、grid.db v5、TCP 服务、综合 GUI、参数同步、历史后台查询、UTC+8 显示；自动化测试通过 | 与 B 完成跨机公网基础连接调试 | C/STM32 尚未接入；三端闭环和硬件未验收 |
| B EMS 主站 | 调度模型、10 kW 备用、C 优先、ems.db v4、TCP 客户端、运行时、八页 GUI、历史与评价；自动化测试通过 | 与 A 完成跨机公网基础连接调试 | 参数发布入口、完整异常场景和三端闭环仍需验证 |
| C 风电子站 | STM32 控制与 USART2 第一阶段代码、PyQt6 上位机、wind.db 8 表、串口帧、本地模拟与字段对齐 | 完成初步本机调试 | 尚未连接 A；STM32 Wi-Fi TCP 客户端未实现；真实硬件和 UART 未验收 |

8.1 A B 公网联调结论

项目组确认 A/B 已成功完成跨机器公网连接调试。中期报告据此将“公网基本可达、A/B 能建立 TCP 会话”列为已完成；但仓库尚未附带按 acceptance 模板填写的联调记录，因此目前不能扩大为全部协议健壮性验收。建议补录日期、提交 SHA、隧道配置脱敏信息、输入场景、state/dispatch/ACK 结果、断线重连、半包粘包和超时测试证据。

8.2 C 本机调试结论

C 已完成初步本机调试阶段，当前可展示上位机页面、本地模拟、数据库写入与既定串口帧流程；尚未连接 A 端测试。由于生产拓扑要求 STM32/Wi-Fi 直接连接 A，而当前 Wi-Fi 客户端未实现，C 现阶段不能计为 A/B/C 联网闭环，也不能以 host/tcp_client.py 的占位功能替代 STM32。

8.3 自动化测试结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 执行环境 | 仓库现有 Python 3.11 虚拟环境 |
| 命令 | python -m unittest discover -s tests -v |
| 结果 | Ran 94 tests OK |
| 覆盖 | A 模型、场景、grid.db、协议、TCP、GUI；B 调度、数据库、运行时、服务和 tcpB |
| 不覆盖 | 真实 STM32、Wi-Fi 模块、C UART 实机、C 至 A、公网三端闭环、授时异常实机行为 |

8.4 当前一致性问题

| 级别 | 问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 高 | C 至 A 主链路缺失 | 实现 STM32/Wi-Fi TCP 客户端，不能由 PC-C 直连 A 代替 |
| 高 | UART 协议未冻结 | 补齐帧长、校验、序号、超时、错误码和公共时间字段 |
| 中 | B README 与 GUI 手动下发代码不一致 | 确认并实现等待最新 state 的排队状态，或修正文档 |
| 中 | 远端分支状态未实时核验 | 网络恢复后 fetch，确认 427f029 和 83e8b82 是否已推送 |
| 中 | B 状态库字段不是完整 state 镜像 | 确认 diesel_target_kw、diesel_running 等追溯字段 |
| 中 | C 时间与会话字段未统一 | 接入 sampled_at_utc、received_at_utc、session_id、step、seq |
| 安全 | 协议 v1 无认证和加密 | 受控隧道、来源限制、凭据本地化；最终确定 TLS 或应用认证 |

9 下一阶段实施与验收计划

| 序号 | 任务 | 主要内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步版本和文档 | 刷新远端、推送或确认 2 个 A 提交；更新 A/B 公网联调状态；解决 B README 与代码差异 | 统一可复现代码基线 |
| 2 | 实现 C Wi-Fi 客户端 | 在 STM32/Wi-Fi 侧完成 state_request、state、wind_action、ACK、重连和安全状态 | C 能与 A 建立真实链路 |
| 3 | 冻结 UART 协议 | 确定帧结构、长度、消息号、校验、字节序、最大帧、超时和错误码 | PC-C 与 MCU 数据可追溯 |
| 4 | C 至 A 单链路联调 | 验证风速输入、available/limit、启停、桨距、参数更新、超时和重连 | 排除三端同时联调干扰 |
| 5 | A B C 完整闭环 | 验证风电优先、C 保护优先、冷启动、切出风速、柴油备用、实际爬坡和不平衡 | 形成典型曲线和跨库链路 |
| 6 | 异常与安全验收 | 半包粘包、非法值、重复乱序、ACK 丢失、断线、授时跳变和数据库故障 | 完成 acceptance 清单 |

9.1 建议的最小验收场景

无风：available=0，风机停机或顺桨，柴油机按备用约束补偿。

适宜风速：C 计算 available/limit，B 以风电优先分配，A actual 按爬坡跟踪。

额定区间：风机能力 100 kW，目标受 operating limit 和负荷约束。

切出风速：wind_speed_mps >= 25 m/s，C 保护停机并完全顺桨。

低负荷和高负荷：验证柴油 OFF、10 kW 备用、缺供和过剩评价。

通信异常：断线、重连、超时、重复/乱序、ACK 未知、半包和粘包。

10 中期结论

项目已完成三角色总体架构、责任边界、公共 TCP 协议、三库分离、A/B 主要软件功能和 C 本机第一阶段框架。A/B 公网跨机基础连接成功，说明服务端、客户端、地址配置和基本报文链路具备继续集成的条件；94 项 A/B 自动化测试为模型、数据库和协议实现提供了软件层证据。

当前系统仍处于中期集成阶段。决定最终闭环是否成立的关键工作是把 C 的 TCP 客户端落到 STM32/Wi-Fi 侧，冻结 PC-C 串口协议，并验证 C 的 available、operating limit、启停和桨距动作能够经 A 参与 B 调度与 A 实际出力仿真。完成这些工作后，再以同一 session、step、seq 串联三库记录和典型曲线，才能形成课程要求的可观察、可追溯软硬件闭环。

附录 A 小组统一参数基线

| 参数 | 值 | 单位 | 责任和用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机额定功率 | 100 | kW | C 维护，A/B 保存副本 |
| 切入 额定 切出风速 | 3 / 12 / 25 | m/s | C 功率曲线 |
| 桨距范围 | 0 / 90 | deg | 满功率 / 完全顺桨 |
| 风机升降爬坡 | 40 / 60 | kW/s | A actual 仿真 |
| 柴油机最小最大功率 | 20 / 120 | kW | A 仿真，B 限值 |
| 柴油机升降爬坡 | 30 / 40 | kW/s | A actual 仿真 |
| 柴油备用 | 10 | kW | B 调度约束 |
| A 周期 | 1 / 1 | s | 步长 / 执行 |
| B 周期 | 1 / 5 | s | 采集 / 调度 |
| C 周期和超时 | 1 / 3 | s | 控制 / 通信超时 |

以上数值为小组统一配置，不是课程原文指定值。

附录 B 主要设计文件

README.md：项目总览和阶段进度；docs/requirements.md：作业理解、功能追踪与边界。

common/protocol.md：TCP 字段、权限和 ACK；docs/parameter-ownership.md：参数、公式和数据产生权。

docs/database.md：三库分离原则；docs/time-interface.md：UTC、仿真时间和控制排序。

docs/decisions.md：决策轨迹与未冻结事项；docs/acceptance.md：联调和验收记录模板。